- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 煤基固废新材料产业园项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-610329-04-05-906489 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）宝鸡市麟游县（区）两亭镇乡（街道） |  |  |
| 地理坐标 | （北纬107度28分22.593秒，东经34度45分25.446秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业；53塑料制品业292 三十九、废弃资源综合利用业42 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 麟游县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1.0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 （是： | 用地（用海） 面积（m2） | 16520 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 文件名称：《陕西麟游经济技术开发区总体规划（2020-2035）》（麟政函【2020】30号） 审批单位：麟游县人民政府 编制时间：2020.11 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《陕西麟游经济技术开发区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省生态环境厅 审批文号：陕环环评函【2020】87 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与《陕西麟游经济技术开发区总体规划（2020-2035）》和《陕西麟游经济技术开发区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》的符合性分析 表1-1项目与规划及规划环评符合性分析 名称; 政策要求; 本项目建设情况; 符合性. 《陕西麟游经济技术开发区总体规划（2020-2035）》; 总体规划范围：东至郭家河煤矿以东山体，南至水磨沟村塬咀组，西临244国道以西山底，北至天堂村白家山根组。规划范围内包括北区、中区、南区三个区域，总用地面积为247.92公顷，其中建设用地面积223.50公顷。; 本项目位于宝鸡市麟游经济技术开发区滨河六路2号，属于陕西麟游经济技术开发区总体规划中区范围内。; 符合. 中区规划范围：东至麟北煤业厂区东边界延伸至滨河五路，南至郭家河煤矿南边界，西至东台桥，北至麟北煤业厂区北边界；建设用地159.37公顷。规划定位：中区是开发区的综合产业区，主要发展原煤生产洗选产业、矿山机械设备制造产业、仓储物流运输业和商贸三产服务业。; 本项目对煤矸石、粉煤灰等进行全面高效的利用，与聚丙烯、碳酸钙等原料进行加工，产出环保特种建材，使项目所在地的煤基固废得到了再次利用的机会，节约了大量的土地资源，避免了不必要的堆放和填埋。符合陕西麟游经济技术开发区—“中区”规划产业定位发展要求。; 符合. 《陕西麟游经济技术开发区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》; 规划建设成为以重点煤电产业、原煤生产洗选产业、矿山机械设备制造产业、仓储物流运输业和商贸、新型材料加工产业等产品为主导产业的开发区。; 本项目主要利用聚丙烯、聚乙烯、碳酸钙、煤矸石、粉煤灰为原料进行加工，属于规划区主导产业。; 符合. 规划区内禁止建设燃煤锅炉、燃煤工业炉窑。; 本项目不涉及锅炉及炉窑工业。; 符合. 按照源头控制、过程控制、废气收集、末端治理方式减少挥发性有机物排放量，污染物排放浓度达到《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017），禁止规划产业的企业露天喷涂、VOCs废气未经收集治理直接排放等行为。; 建设单位采用应封则封、能闭则闭的设计原则，对原料库、生产线、成品库等各个涉及废气产生的环节均采用密闭空间，采用管道收集后进入废气处理系统处理后通过15m高排气筒有组织排放，项目通过采取设备与场所密闭、废气有效收集等措施，最大限度减少VOCs无组织排放。; 符合. 规划区内不涉及“两高”行业，规划产业不涉及“两高”行业和重点压减的行业。; 本项目不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》中涉及的产业。; 符合. 根据本次规划环评负面清单要求，不得新增涉5种重点重金属（镉、汞、砷、铅、六价铬）排放企业，确需入园的，重金属实行园区内等量消减。; 本项目废气污染物排放不涉及重金属。; 符合. 园区工业废水经企业自备的污水处理设施处理后与生活污水经收集后最终送至开发区范围外的污水处理。; 本项目生产冷却用水循环利用，生活污水经化粪池预处理后排污市政污水管网进入园区污水处理厂处理。; 符合. 《陕西麟游经济技术开发区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》审查意见; 加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据省市发展战略，坚持生态优先、绿色集约发展，进一步优化《总体规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业发展方向等加强与其它规划等的衔接，协调《总体规划》与其它规划的一致性。进一步调整、优化规划内容，把生态文明的理念贯穿于园区建设的始终。结合陕西省“三线一单”、国土空间规划成果，细化落实经开区鼓励、禁止或限制的产业准入清单。按照“减量化再利用、资源化”的原则，发展循环经济。; 项目符合《总烃规划》发展定位，经对照陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告，项目不在禁止或限制的产业准入清单中。项目建设可对对煤矸石、粉煤灰等进行全面高效的利用，减少固废处置。; 符合. 坚持环境质量底线，落实减排措施。要细化环境准入,落实生态空间管控要求，结合“十四五”期间国家及省级产业政策污染防治等相关要求，充分考虑将煤矿纳入经济技术开发区的必要性;结合目前规划区煤矿、电厂等产业带来的区域环境问题，以及环境空气质量持续改善的要求，按照汾渭平原大气污染防治重点区域的相关要求，优化产业结构，提高治理和管理水平，夯实减排责任，细化减排措施，确保区域环境指标达标。; 本项目有机废气治理设施为“活性炭吸附”工艺，颗粒物处理设施为“布袋除尘器”，属于可行技术。; 符合. 落实建设项目环境准入，优先环境基础设施建设。拟入区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作。《报告书》中规划协调性分析、环境现状、污染源调查等资料可供建设项目环评共享，相应评价内容可结合更新情况予以简化。规划区中涉及的园子沟煤矿、郭家河煤矿在产能产生变更时应符合矿区规划和规划环评相关要求并履行环评审批手续。以大气、水污染防治为重点，健全和完善大气和水污染排放企业的污染治理设施并强化监管，最大限度地减少污染。加快园区污水处理厂、中水处理设施及相关配套设施建设，提高污水处理效率和回用效率，减缓因发展而带来的水环境压力。加快实施集中供热，建立完善的固体废物收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系; 项目废气污染物废颗粒物及有机废气，有机废气治理设施为“活性炭吸附”工艺，颗粒物处理设施为“布袋除尘器”，均属于可行技术。项目生产冷却用水循环利用，生活污水经化粪池预处理后排污市政污水管网进入园区污水处理厂处理。; 符合. 加强区内重要风险源的管控。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。加强开发区内企业危险化学品等储运的环境风险管理强化应急响应联动机制。; 本项目产生危险废物暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位处置; 符合. - 与“三线一单”符合性分析 陕西省生态环境厅文件陕环办发【2022】76文件，《陕西省“三线一单”生态环境分区管理应用技术指南》：环境影响评价（试行）通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。 （1）“一图”，项目与环境管控单元对照分析示意图 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台，形成对照分析示意图，图中所示本项目位于环境管控重点管控单元。环境管控单元名称陕西麟游经济技术开发区。管控单元对照分析示意图见下图。 建设项目 - 表1-1管控单元对照分析示意图 （2）环境管控单元设计情况 表1-1 项目与环境管控单元涉及情况 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积; 占比. 优先保护单元; 否; 平方米; 0%. 一般管控单元; 否; 17150平方米; 100%. 重点管控单元; 是; 0平方米; 0%. 项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-2。 表1-2与“三线一单”符合性分析 序号; 环境管控单元名称; 区县; 市/区; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 陕西麟游经济技术开发区; 宝 鸡 市; 麟游县; 大气 环境高排放重点监控区、水环境工业污染重点管控区、土地资源重点管控区、陕西麟游经济技术开发区; 空间布局约束; 大气环境高排放重点管控区：1.调整结构强化领域绿色低碳发展。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。推动水泥、焦化行业开展全流程超低排放改造。3.推动传统产业绿色转型升级。采用先进节能低碳环保技术改造提升传统产业，提高清洁生产和污染治理水平。重点发展新能源、新材料、生物技术和新医药、节能环保等战略性新兴产业，引导战略性新兴产业与现有产业融合发展。水环境工业污染重点管控区：1.根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。陕西麟游经济技术开发区1.《产业结构调整目录》中淘汰类项目禁止入区；国家明令淘汰、削减的落后生产能力、工艺和产品禁止入区；其他国家和地方产业政策中禁止的项目禁止入区；2.列入《陕西省关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录》中禁止建设的产业。3.不得引入与经开区产业定位不一致的。4.经开区内不得建设涉及有毒有害、易燃易爆物质和危险化学品集中仓储物。5.机械加工制造产业等，不得新增涉5种重点重金属（镉、汞、砷、铅、六价铬）排放企业，确需入园的，重金属实行园区内等量削减。; 项目不属于水泥、焦化行业，本项目对煤矸石、粉煤灰等进行全面高效的利用，与聚丙烯、碳酸钙等原料进行加工，产出环保特种材料，使项目所在地的煤基固废得到了再次利用的机会。项目符合园区定位。 项目废气污染物废颗粒物及有机废气，有机废气治理设施为“活性炭吸附”工艺，颗粒物处理设施为“布袋除尘器”，均属于可行技术。项目生产冷却用水循环利用，生活污水经化粪池预处理后排污市政污水管网进入园区污水处理厂处理。; 符合. 污染 物排 放管 控; 大气环境高排放重点管控区：1.实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按要求安装监管装置，加强监管。2.在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。3.持续实施重点行业提标改造。降低电力、水泥、玻璃、石油、化工、有色金属、纺织印染、建材等行业大气污染排放。4.强化挥发性有机污染物（VOCs）治理。综合治理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业VOCs，全面推动企业VOCs治理设施升级改造。水环境工 业污染重点管控区：1.推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。2.鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。鼓励有条件的地区，实行工业和生活等不同领域、造纸、印染、化工、电镀等不同行业废水分质分类处理。陕西麟游经济技术开发区1.规划期末新增SO2、NO2、PM10、VOCs排放量分别为386t/a、673t/a、148t/a、44t/a。; 项目废气污染物废颗粒物及有机废气，有机废气治理设施为“活性炭吸附”工艺，颗粒物处理设施为“布袋除尘器”，均属于可行技术。项目生产冷却用水循环利用，生活污水经化粪池预处理后排污市政污水管网进入园区污水处理厂处理。项目产生的VOCs排放量低于园区余量。; 符合. 资源开发效率要求; 土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。陕西麟游经济技术开发区1.水源利用长益庙水库、现有企业自备水井、煤矿疏干水以及园区中水；园子沟煤矿用水需满足《陕西省行业用水定额(修订稿)》（DB61/T 943-2020）先进值要求，其他产业及现有企业鼓励采用领跑值；经开区范围内鼓励利用麟北电厂集中供热，分散供热采用天然气等洁净能源，禁止使用高污染燃料。; 陕西省宝鸡市麟游经济技术开发区滨河六路2号，属于园区内地块。项目用水参照《行业用水定额》（DB61/T 943-2020）中用水标准。项目运营过程采用电能，无高污染燃料使用。; 符合. （3）“一说明” 本项目位于陕西省“三线一单”中陕西省宝鸡市扶风县重点管控单元11的生态环境管控单元，本项目产生的污染物较少，且采取了相应环保措施，满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控等管控要求。综上，建设项目符合陕西省“三线一单”管控要求。 2、相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 本项目与《陕西省“十四五”生态环境保护规划》、《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》等环境保护法律法规及政策符合性分析见表1-2。 表1-2相关环境保护规划符合性分析表 名称; 相关要求; 与本项目相符性; 相符性. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 本项目产生的挥发性有机废气采用“活性炭吸附”处理后由1根15m高排气筒高空排放，属于排污许可证申请与合法技术规范中可行技术，废气可达标排放。; 相符. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 项目有机废气处理工序产生的废活性炭收集后作为危废，交由有危废资质单位进行处置。; 相符. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行; 项目建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，按照规定进行监测，报环保部门。; 符合. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》; 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术; 本项目产生的挥发性有机废气经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒高空排放。; 符合. 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料; 本项目活性炭吸附采用蜂窝活性炭，环评要求其碘值不低于650mg/g。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。加大汽修行业、餐饮油烟污染治理。在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。将全面使用符合国家要求的低挥发性有机物含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822—2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。结合行业污染排放特征和挥发性有机物物质光化学反应活性，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制要求，深入实施精细化管控，提高挥发性有机物治理的精准性、针对性和有效性。; 项目注塑、挤出过程中产生的废气通过集气罩收集收集，经管道连接至活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织排放。; 符合. 强化工业炉窑和锅炉全面管控。加快淘汰燃煤工业炉窑，加大不达标工业炉窑、煤气发生炉淘汰力度。对热效率低下、敞开未封闭、装备简易落后、自动化程度低、无组织排放突出以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。推进工业炉窑全面达标排放，按照排污许可管理名录规定按期完成涉工业炉窑行业排污许可证核发，已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度、有效提升产业发展质量和环保治理水平。巩固锅炉拆改成效，扎实推进燃煤锅炉淘汰。关中地区巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果。陕南、陕北地区持续推进燃气锅炉低氮改造; 本项目设备使用电能，生产过程中不涉及工业炉窑和锅炉。; 符合. 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。; 本项目生产冷却用水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理后排污市政污水管网进入园区污水处理厂处理。; 符合. 严格控制新建、扩建固体废物产生量大、区域难以实现有效综合利用和无害化处置项目，在重点区域推广大宗固体废物“公铁联运”的区域协同模式; 本项目为新建项目，固废产生均能得到合理处置。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）; 3.产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产生，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造与C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产生。; 相符. 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不在采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后采用活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒高空排放。; 相符. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案》; 11.重污染天气应对行动。开展“创A升B减C清D”活动，提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，聚焦重点涉气企业，兼顾企业数量和质量，重点行业头部企业、排放大户要率先升级。深入开展焦化、水泥、石化、砖瓦窑、陶瓷、工业涂装等重点行业企业环保绩效创A升B工作; 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造与C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于焦化、水泥、石化、砖瓦窑、陶瓷、工业涂装等重点行业企业，无需落实重污染绩效A级企业要求。; 符合. 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不在采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后采用活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒高空排放。; 符合. 《麟游县大气污染治理专项行动方案》; 新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领水平。; 本项目不属于焦化、水泥、石化、砖瓦窑、陶瓷、工业涂装等重点行业企业，无需落实重污染绩效A级企业要求。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 强化挥发性有机污染物（VOCs）治理。开展挥发性有机物排放调查及监测，编制和完善重点行业排放清单，筛选重点排放源，建立挥发性有机物重点监管企业名录。综合治理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业VOCs，全面推动企业VOCs治理设施升级改造。; 项目注塑、挤出过程中产生的有机废气，经管道连接至活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒）有组织排放。; 相符. 加强危险废物产生单位的规范化管理，严格落实危险废物申报登记制度，强化危险废物转移和运输的监管，完善危险废物转移联单制度。在环境风险可控的前提下，探索开展危险废物“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点; 本项目产生危险废物暂存于危险废物贮存间后定期交由有资质单位处置。; 相符. 《宝鸡市大气污染防治条例》; 第四十一条生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。 鼓励生产、进口、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; 本项目排放的挥发性有机物（VOCs）经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后有组织排放；少量未收集废气无组织排放。; 相符. 《关于麟游县19条河流管理保护范围的公告》; 有堤防河道管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区，两岸堤防及护堤地护堤地从堤防背水侧堤脚线向外5m；规划堤防河段，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区，两岸堤防及护堤地。护堤地从堤防背水侧堤脚线向外5m；其余无堤防段河道管理范围为10年一遇设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区及护岸地；护岸地为设计洪水水面外边线向外5m。; 项目所在地属于麟游经济技术开发区园区内地块，位于园区规划范围内，符合园区土地利用总体规划根据，本项目厂区距离南侧的天堂河（两亭河）堤防有15米，项目不在其河道管理范围与保护范围内。; 相符. 3、项目选址符合性分析 本项目位于项目位于陕西省宝鸡市麟游经济技术开发区滨河六路2号，中心地理坐标为东经34°45′25.446″，北纬107°28′22.593″。 项目南侧为河堤路，东、西、北三侧均为园区空地。路网完善、交通便利（项目具体位置详见附图1）。 项目所在地属于麟游经济技术开发区园区内地块，位于园区规划范围内，符合符合园区产业定位和功能分区。项目运营期所采取的污染防治措施可行，污染物可实现达标排放。同时项目不在当地地下水和地表水源保护区范围，用地范围500米内不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、饮用水源保护区等14类重要生态保护区。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 陕西麟群环保科技有限公司于2023年8月18日注册成立，为深圳市恒得源环保新材料科技公司陕西子公司，以绿色环保为方向，为降解塑料、建筑材料、各类包装材料等产业提供新技术、新产品及全方位服务方案。公司主要对煤矸石、粉煤灰等进行全面高效的利用，产出环保特种材料，以及可降解母粒和果筐等新型产品，这些产品不仅具有高度的环保效益，更在市场上展现出了广阔的前景。这些环保特种材料和可降解材料产品，代表了循环经济最新的科技发展方向，并得到了政策的大力支持和鼓励。它们的生产利用，不仅使项目所在地的煤基固废得到了再次利用的机会，更节约了大量的土地资源，避免了不必要的堆放和填埋。 在此背景下，陕西麟群环保科技有限公司拟投资50000万元，于陕西省宝鸡市麟游县两亭镇建设煤基固废新材料产业园项目，建设内容分为三期：一期建设内容是通过专利技术利用煤矸石粉煤灰、炉渣、砂石等原材料加工制成可降解母粒和果框、纸箱及其他可降解材料制品；二期建设内容为煤基固废再生材料砌块、新型改性煤基砂浆；三期建设内容为通过专利技术利用煤矸石制成农业有机肥等新型肥料。本次环评针对一期项目进行分析评价。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业53塑料制品业292其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”与“三十九、废弃资源综合利用业42中非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）中的“废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”类别，应编制环境影响报告表。2024年7月陕西麟群环保科技有限公司委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位技术人员开展了详细的现场踏勘、技术资料收集等工作，依照环境影响评价技术导则的要求，编制该项目环境影响报告表。 2、项目基本概况 项目名称：煤基固废新材料产业园项目（一期） 建设性质：新建 建设单位：陕西麟群环保科技有限公司 建设地点：陕西省宝鸡市麟游县两亭镇 四邻关系：项目选址位于麟游经济技术开发区滨河六路2号，南侧为河堤路，东、西、北三侧均为园区空地。项目四邻关系见附图2。 3、项目建设内容 项目占地面积16520平方米，租赁园区厂房五座，建筑面积约为9629平方米，购置分选机、破碎机、磨粉机、真空吸料机、搅拌混料机、螺杆挤出机、切粒机、注塑机、吸料机、吹膜机、挤出机等设备，新建可降解母粒和塑料制品等新型产品生产线。 建设项目组成见表2-1。 表2-1建设项目组成一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 库房; 结构形式为钢结构，总高10米，建筑面积1728平方米; 租赁园区现有厂房. 造粒车间; 结构形式为钢结构，总高10米，建筑面积1728平方米. 中空板、塑料管其他挤出车间; 结构形式为钢结构，总高10米，建筑面积1440平方米. 注塑吹膜车间; 结构形式为钢结构，总高10米，建筑面积1440平方米. 分选破碎车间; 结构形式为钢结构，总高10米，建筑面积3293平方米; 园区在建，暂未租赁. 辅助工程; 办公用房位于大门西侧，为钢结构形式，2F，建筑面积约为200m2; 新建. 公用工程; 供水; 采用园区供水系统供水。; 依托. 排水; 本项目排水采取雨污分流的方式，雨水通过厂区雨水管网排至车间外部绿化带，生活污水经化粪池收集预处理后排入市政管网，进入园区污水处理厂集中处理达标排放。; 新建. 供电; 由园区供电系统供给。; 依托. 供暖、制冷; 办公室冬季取暖/夏季制冷采用空调。; 新建. 环保工程; 废气治理; 分选、破碎、磨粉产生的粉尘采用集气罩+软帘+布袋除尘器（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）有组织排放。; 新建. 挤出、注塑过程产生的非甲烷总烃经活性炭吸附（TA002）处理后通过15m高排气筒（DA002）有组织排放。. 装卸、上料产生的粉尘采用密闭厂房+喷淋处理；仓筒呼吸粉尘、包装粉尘经设备自带布袋除尘器处理后无组织排放。; 新建. 废水治理; 本项目排水采取雨污分流的方式，雨水排入园区雨水管网。 生产冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池收集预处理后排入市政管网，进入园区污水处理厂集中处理达标排放。; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备、基础减振、隔声等治理措施。; 新建. 固废治理; 生活垃圾分类收集后定期由环卫部门清运处理。; 新建. 一般固废包装物等集中收集于车间内固废暂存区，定期外售；边角料经破碎后回用生产。; 新建. 危险废物; 危险废物分类收集，建设危险废物贮存间（20m2）规范暂存，交由有资质的单位统一处理。; 新建. 4、主要设备 项目主要设备见表2-2。 表2-2项目设备清单一览表 生产线/（位置）; 序号; 设备名称; 数量; 单位; 型号/规格. 造粒生产线 （造粒车间）; 1; 分选机; 2; 台; HKDD-680. 2; 破碎机（颚式破碎机）; 2; 台; 400X600型. 3; 磨粉机（雷蒙磨）; 6; 台; 5R. 4; 提升机; 20; 台; 95型，长径比1：48. 5; 真空吸料机; 20; 台. 6; 搅拌混料机; 20; 台. 7; 拌料桶; 20; 台. 8; 螺杆挤出机; 20; 台. 9; 切粒机; 20; 台. 10; 传送带; 20; 台. 11; 振动筛; 20; 台. 12; 储料罐; 20; 台. 13; 空压机; 20; 台. 注塑线（注塑吹膜车间东）; 1; 拌料机; 4; 台; 500S8，直径90，830*830. 2; 注塑机; 4; 台. 3; 吸料机; 4; 台. 4; 粉碎机; 1; 台. 吹膜机生产线 （注塑吹膜车间西）; 1; 挤出机; 15; 台; 450*2，2300*1680*1750. 2; 模头; 15; 台. 3; 冷却装置; 15; 台. 4; 牵引装置; 15; 台. 5; 吹膜机卷机; 15; 台. 6; 制袋机; 15; 台. 其他产品挤出生产线 （其他挤出车间）; 1; 混合干燥机; 10; 台. 2; 上料机; 10; 台. 2; 挤出机; 10; 台. 3; 温度主控器; 10; 台. 4; 冷却装置; 10; 台. 5; 切割机; 10; 台. 6; 整型设备; 10; 台. 7; 包装机; 10; 台. 5、产品方案 项目产品方案见下表。 表2-3本项目产品方案 序号; 产品名称; 规格; 单位; 年产量; 备注. 1; 填充母粒、果框母粒; 长度2-5mm; 吨; 400000. 2; 果筐; 定制10kg/个; 吨; 40000. 3; 中空板/塑料管等; 1200mm宽; 吨; 50000. 4; 包装袋; 定制; 吨; 10000. 合计; 吨; 500000. 备注：产能设计：①母粒：单台2.5t/h，330d，24h，即单台年产19800t，20台年产约40万吨； ②果筐：单台200个（10kg/个），210d，24h，即单台年产10080t，4台年产约4万吨； ③中空板/塑料管：单台0.6t/h，330d，24h，即单台年产4752t，10台年产约5万吨； ④包装袋：单台0.08t/h，330d，24h，即单台年产633.6t，15台年产约1万吨。 - 6、主要原辅材料及能源消耗 表2-4本项目主要原辅材料及能源消耗 生产线; 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 原材料; 1; 聚丙烯; 130000; 吨. 2; 碳酸钙; 100000; 吨. 3; 煤矸石粉煤灰; 300000; 吨. 4; 增韧剂; 3000; 吨. 6; 硬脂酸; 9000; 吨. 7; 色母; 7000; 吨. 8; 石蜡; 30000; 吨. 9; 聚乙烯; 5000; 吨. 能源; 10; 电; 30; 万kwh/a. 11; 水; 1450; m3/a. 本项目主要化学试剂理化性质见表： 序号; 名称; 理化性质. 1; 聚乙烯; 聚乙烯具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂，是种白色粉末颗粒状产品，无毒、无味，密度在0.940~0.976g/cm3范围内；结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；熔化温度120~160℃，对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250℃之间。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。. 2; 聚丙烯; 聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，密度只有0.90--"0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8~15万。成型性好，但因收缩率大（为1%~2.5%）。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好。无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100℃左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨、易老化。丙烯具有良好的耐热性，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150℃也不变形。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高40~50%，约为164~170℃,100%等规度聚丙烯熔点为176℃。. 3; 碳酸钙; 碳酸钙是一种无色、无味、无臭的固体，常温下稳定不易分解。其化学式为CaCO3，相对分子质量为100.09，密度约为2.7g/cm3。碳酸钙粉具有良好的化学稳定性、热稳定性和物理稳定性，在各行业生产中被广泛应用。碳酸钙粉是一种非可燃性物质，不会在常温下自燃或爆炸。在使用中，碳酸钙粉也不会和氧气或其他氧化剂接触而发生化学反应。 然而，该粉末如果悬浮在空气中成为粉尘，则具有一定的爆炸性。因此，在使用和储存碳酸钙粉时，应注意避免粉尘的产生，保持场所干燥通风，并采取防爆措施，如使用防爆设备等。. 4; 煤矸石; 煤矸石是煤炭挖掘和选煤过程中产生的固体废物煤矸石，经过破碎和磨细加工后得到的煤矸石粉末。化学成分：煤矸石粉的主要化学成分为SiO2（二氧化硅）、Al2O3（三氧化二铝）、Fe2O3（三氧化二铁）和CaO（氧化钙）等。其中，SiO2的含量最高，达到了60%以上。此外，还含有少量的MgO（氧化镁）、SO3（三氧化硫）等元素。 物理特性：煤矸石粉的粒度一般在20-200目之间，粉末颗粒细小而均匀。其相对密度一般在2.2-2.7g/cm³之间，颜色通常为暗灰色或黑色，这是由于煤矸石中含有的有机质所致。 在橡胶、塑料和油漆工业中，煤矸石粉作为廉价填充剂运用，能够改善产品的性能并降低成本。. 5; 增韧剂; 形态：‌增韧剂的形态多样，‌包括半透明颗粒、‌淡黄色半透颗粒、‌本色半透片状或颗粒以及透明颗粒，‌这些形态特点有助于在加工过程中改善塑料的流动性和加工性能。‌ 应用特性：‌增韧剂广泛应用于ABS、‌HIPS、‌PP、‌PC、‌PC/ABS、‌PBT、‌PET、‌PA等改性产品的增韧增容，‌通过直接添加到注塑过程中，‌协助产品流动性的改善，‌从而提高产品的韧性和竞争力。‌ ‌增韧剂的加入能够进一步改善PP的加工性能和力学性能，‌拓宽其应用领域。. 6; 硬脂酸; 化学式：CHO₂外观：白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体简介：硬脂酸，化学式为C18H36O2，分子量为284.48，是一种化合物，即十八烷酸。硬脂酸微溶于热的乙醇和乙醚。加热至400℃时缓缓分解，可燃，遇强酸分解为硬脂酸和相应的钙盐，有吸湿性。工业硬脂酸广泛用于制化妆品、塑料耐寒增塑剂、脱模剂、稳定剂、表面活性剂、橡胶硫化促进剂、防水剂、抛光剂、金属皂、金属矿物浮选剂、软化剂、医药品及其他有机化学品。. 7; 色母; 是具有水溶性和热塑性的非离子型线性高分子聚合物，具有絮凝、增稠、缓释、润滑、分散、助留、保水等性能，无毒无刺激性。聚环氧乙烷与水的加聚物. 7.公用工程 （1）供电 用电由两亭镇供电网供电，可以满足项目用电需求。 （2）给水 本项目用水主要为生活用水、办公用水、食堂用水及绿化用水。采用麟游经济技术开发区园区供水管网，可以满足本项目用水需求。 ①生活用水 项目劳动定员约为50人，根据《行业用水定额》（DB61/T 943-2020），行政办公及科研院所用水按先进值10m3/（人•a）计，则用水量约为1.67m3/d，500m3/a。 ②冷却用水：本项目设1座冷却塔，根据建设提供资料，冷却水池容积约50m3，生产线冷却循环水量为5.0m3/h（120m3/d），同时由于循环过程中少量的水因受热蒸发等因素损失，需定期补充冷却水，根据《建设给水排水设计标准》（GB50015-2019），冷却塔补充水量按照循环水量的1%~2%计算，本项目取2%，则补充水量约2.4m3/d（792m3/a）。 ③绿化用水 根据项目情况，建成后的园区绿化面积约1000m2，依据《行业用水定额》（DB61/T 943-2020）绿地用水按照先进值1.2L/（m2·d）计，全年绿化天数为100次，则用水量为120m3/a。 （3）排水 项目实行雨污分流，雨水进入雨水管网。 项目生产冷却用水循环使用不外排，生活污水经化粪池收集预处理后排入市政管网，进入园区污水处理厂集中处理达标排放。 项目用水及排水情况见表2-5。 表2-5项目用水及排水情况一览表单位：m3/d 用途; 用水量; 损耗量; 处置量; 排放量; 备注. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/a; m3/a. 生活用水; 1.52; 500; 0.3; 400; 400; 0; /. 冷却用水; 2.4; 792; 2.4; 792; 0; 0. 绿化用水; 0.36; 120; 0.36; 120; 0; 0. 总计; 4.28; 1412; 3.06; 1312; 400; 0. 职工生活用水 1.52 0.4 1.22 0.3 化粪池 新鲜水 园区污水处理厂 4.28 冷却用水 绿化用水 2.4 1.22 0.4 2.4 120 两亭河 1.22 图2-1项目水平衡图m3/d （4）供暖、制冷 本项目生产车间不进行供暖、制冷，办公室采用分体空调供暖、制冷。 8、项目劳动定员与工作制度 本项目劳动定员约50人，年工作日330天，矸石预处理区为2班/天，8小时/班。挤出、注塑区为3班/天，8小时/班。 9、总平面布置 总平面布置原则：结合场地现状条件，合理布置建、构筑物，使工艺流程合理，管线短捷，人货流畅，符合防火、安全、卫生等有关规范的要求。 本项目总占地面积16520m2，由南侧西至东分别为破碎分选车间、库房、造粒生产车间，北侧由西至东分别为注塑、吹膜车间、中空板及其他挤出车间，办公区域设置在大门西侧。区域设置充分考虑到储运的便利性和合理性，布置合理、建筑结构基本完善，能满足要求。（见附图2总平面布置图）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目利用已建好的闲置厂房进行生产，施工期涉及生产设备安装工程、新建一座化粪池和一座冷却水循环水池，项目的施工内容有少许土建工程、设备进场与安装等。项目施工期为1个月。 施工期对外环境的污染影响主要表现在施工扬尘、施工机械噪声、施工人员生活污水、生活垃圾和建筑垃圾等固体废弃物。这些污染影响都是暂时的，随着施工期的结束而消除。本项目施工期工艺流程及产污环节示意图见图2-2。 设备安装 工程验收 基础工程 废包装 扬尘、建筑垃圾 车辆尾气 生活污水、生活垃圾、噪声 图2-2施工期工艺流程图 二、运营期 本项目建成后主要有四方面的生产线：一是造粒生产线；二是注塑生产线；三是吹膜生产线；四是其他产品挤出生产线。 一、填充母粒、果框母粒生产线 煤矸石粉煤灰 分选 破碎 磨粉 上料 筛分 包装入库 废气、噪声 噪声 噪声 废气、噪声、固废 挤出 废气、噪声 PP聚丙烯、PE聚乙烯、石蜡等原料 冷却 前处理 废气、噪声 噪声、固废 粉碎 噪声 图2-3营运期填充母粒、果框母粒工艺流程及产污环节示意图 ①分选：将原料（煤矸石块）通过装载机运送放入进料口，主要是分筛出白色和黑色。大小，主要是把大矸和小矸做个分离，适应不同大小的破碎机。 ②破碎：分选出来的物料通过输送带传送至破碎机进行挤压和弯曲破碎，破碎成小块颗粒。 ③磨粉：物料经粉碎到所需粒度后，将物料通过输送带送至储料罐，通过雷蒙磨的离心力作用，磨成需要大小的粉沫。采用吨袋装好，存放仓库。 ④上料 物料为吨袋包装存储，通过人工操作叉车将吨袋存放至造粒车间内，通过真空吸料机将原料吸入至拌料桶，并通过空压机气源控制进入原料重量，并依照配方添加辅料，然后依照工艺参数使用搅拌混料机进行搅拌。 ⑤挤出 将搅拌后的物料通过螺旋输送传入螺杆挤出机，在机台电加热180℃-190℃后通过螺杆挤压成出条状料。该工序主要产生设备噪声、造粒废气。 ⑥冷却 挤出的物料经过冷却水池降温后再通过15m长传送带风冷干燥，通过切粒机进行切分成要求大小的颗粒约为3mm×3mm。 ⑦筛分 粒子经传送带通过振动筛进行筛分去除其中外形尺寸不符合要求的颗粒，经破碎后回用于生产，破碎机为加盖密闭破碎，无外逸粉尘。 ⑧包装入库 切粒成一定尺寸的颗粒即为母粒，经吨袋包装入库。此母粒作为注塑、吹膜、中空板制品生产线原料使用。 二、注塑生产线 粉碎 不合格产品 母粒、聚丙烯等 上料 注塑成型 冷却脱模 修边 检验 入库 废气、噪声 噪声 噪声 噪声 噪声 边角料 噪声 图2-4营运期果框工艺流程及产污环节示意图 ①上料 物料通过吸料机管道吸入拌料机进行搅拌混料，由于原材料为颗粒状，且采用密闭式上料，故上料时不会产生粉尘。 ②注塑成型 物料通过管道吸入注塑机，根据塑料的成型温度，调节好注塑机的注塑温度，通过电加热到180-210℃使塑料粒子软化呈状态，将加热熔融后的原料在旋转螺杆的作用下射入项目所需成品模具中制成所需产品。 ③冷却脱模 经注塑工序成型后的产品采用冷却水对注塑机进行间接冷却，冷却水经“进水管”进入模具进行间接冷却操作，冷却过的水再由“回水管”流入冷却塔内循环使用待完全冷却后产品从模具脱离。 ④修边：对脱模后的后产品进行人工刀片毛刺修边，此过程有边角料产生。 ⑤检验：对成型的产品进行人工检验，合格产品转移至成品区入库。 ⑥破碎：产生的边角料与不合格产品经破碎后回用于生产。 三、吹膜机生产线 通过吹塑机进行生产。料斗上料→物料塑化挤出→吹胀牵引→风环冷却→人字夹板→牵引辊牵引→薄膜收卷。 粉碎 边角料 上料 挤出 冷却 牵引 收卷 压花、断线 废气、噪声 母粒、聚丙烯、聚乙烯等 入库 噪声 噪声 噪声 噪声 噪声 噪声 图2-5营运期吹膜制袋工艺流程及产污环节示意图 ①上料：物料按照程序通过自动计量器通过吸料机将料放入料斗中上料，上料过程为密闭。 ②挤出：混合后的物料在挤出机中将塑料颗粒经电加热/熔化（持续加热15-30分钟，加热温度为70~80℃），使原料成为熔融状态，熔融状物质经挤出机的模具口挤出。模头为控制薄膜厚度和宽度的关键部件。挤出的塑料形成圆形或者扁平的管状。 ③冷却：通过冷却装置对挤出来的薄膜进行风环冷却。 ④牵引：将生产出来的塑料薄膜进行牵引，保持宽度和厚度一致。 ⑤收卷：利用收卷机对牵引后的薄膜卷成筒状。 ⑥压花：将吹膜机产出的薄膜装入制袋机1段上，通过辊轮展平后压花导入制袋机2段，进行压封口及模压点断线。产生的边角料经破碎后回用生产。 ⑦入库：按照种类入库。 四、其他产品挤出生产线 通过挤出机组的螺杆挤出机将配比后的物料通过机头挤入模具，通过后端设备的延展压平为平面板材/塑料管材。通过压板/切割等裁切工序进行分切裁断。挤出的生产工艺可以分为以下几个步骤:材料准备、板材加工中空层制备、组合与固化。 粉碎 边角料 混料 挤出 冷却 切割 修边 包装入库 废气、噪声 噪声 母粒、聚丙烯等 噪声 噪声 噪声 噪声、固废 图2-6营运期挤出工艺流程及产污环节示意图 - ①混料：用吸料机将各种塑料颗粒输送到混合机，按照一定的配方混合均匀，物料输送、混合过程全密闭。 ②挤出：原料混合后通过螺杆上料机将原料送入挤出机料筒，挤出机采用电加热将物料熔化后送入模具层，挤出时加热温度一般通过温度控制器监测温度控制在165℃左右。 ③冷却：挤出的板材进入冷却装置冷却，使其固化。冷却方式为水冷，冷却水在冷却装置内部循环使用，不外排。冷却方式为间接冷却。 ④切割：将制作成的板材通过切割机裁切工艺进行分段裁断，裁成需要的大小。 ⑤整形设备：修整板材的边缘，产生的边角料经破碎后回用生产。 ⑥包装入库：对成品板材进行包装入库。 2、产污环节： ①废水：项目生产过程废水主要为生活污水，生产循环冷却水； ②废气：本项目废气是挤出废气、注塑废气、储罐呼吸粉尘、破碎粉尘、包装粉尘等。 ③噪声：主要来自生产设备运行产生的噪声。 ④固废：生产固废主要来自废包装材料、边角料、废活性炭、废液压油、废油桶和职工生活垃圾等。 表2-6项目生产工艺过程产污环节统计表 污染物名称; 产污环节; 主要污染物; 治理措施及排放方式. 废气; 破碎、磨粉、出料粉尘; 颗粒物; 经布袋除尘器处理后15m高排气筒排放（DA001）. 挤出、注塑废气; 非甲烷总烃; 经二级活性炭吸附装置处理15m高排气筒排放（DA002）. 噪声; 搅拌机、挤出机等设备运行噪声; /; 隔声、减振. 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池预处理后排污市政污水管网进入园区污水处理厂处理. 固废; 原料包装; 废包装材料; 集中收集外售. 分选固渣; /; 集中收集外售. 边角料; /; 回用于生产. 除尘器收集的粉尘; 粉尘. 废活性炭; /; 于厂区危险废物贮存间收集后交由有资质单位处置. 废液压油; 矿物油. 废油桶; 矿物油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 为了查明项目所在地附近的环境空气质量现状，本项目环境空气质量数据引用宝鸡市生态环境局官网发布的《2023年12月份宝鸡市环境质量状况》2023年1-12月份各县（区）空气质量状况统计表中监测数据进行评价。本项目选用麟游县数据。引用数据符合时效性要求，监测结果见下表； 表3-1环境空气监测结果统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均量浓度; 21; 35; 60.0; 达标. PM10; 年均质量浓度; 53; 70; 75.7; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35.0; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 140; 160; 87.5; 达标. 由表3-1可知，NO2、SO2、PM10年平均值、PM2.5年平均值和CO 24小时平均浓度第95百分位数、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数均均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》中达标区判定规定，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目特征污染物为TSP，为了解项目所在地区环境空气中特征因子TSP现状，本项目引用陕西聚光环保科技有限公司对《陕西宝麟晟矿山设备有限责任公司矿山机电设备再制造综合利用项目环境影响报告书》TSP的监测数据（位于本项目东北侧约500m处，监测日期为2022年8月31日至9月6日，符合引用要求。 表3-2 引用项目TSP环境质量现状表 单位mg/m3 TSP. 监测日期; 监测时间; 监测位置; 唯一性编号; 监测结果. 08月31日; 02:00; 项目地; Q2208319501; 0.103. 08:00; Q2208319502; 0.095. 14:00; Q2208319503; 0.102. 20:00; Q2208319504; 0.093. 09月01日; 02:00; Q2209019501; 0.098. 08:00; Q2209019502; 0.101. 14:00; Q2209019503; 0.107. 20:00; Q2209019504; 0.100. 09月02日; 02:00; Q2209029501; 0.098. 08:00; Q2209029502; 0.103. 14:00; Q2209029503; 0.108. 20:00; Q2209029504; 0.101. 09月03日; 02:00; Q2209039501; 0.105. 08:00; Q2209039502; 0.104. 14:00; Q2209039503; 0.106. 20:00; Q2209039504; 0.100. 09月04日; 02:00; Q2209049501; 0.110. 08:00; Q2209049502; 0.108. 14:00; Q2209049503; 0.106. 20:00; Q2209049504; 0.111. 09月05日; 02:00; Q2209059501; 0.105. 08:00; Q2209059502; 0.102. 14:00; Q2209059503; 0.110. 20:00; Q2209059504; 0.107. 09月06日; 02:00; Q2209069501; 0.108. 08:00; Q2209069502; 0.115. 14:00; Q2209069503; 0.098. 20:00; Q2209069504; 0.103. 由监测统计结果可以看出，评价区域TSP监测浓度范围为0.093~0.111mg/m3，日均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价无需调查保护目标声环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，项目厂界外50米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标；500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 经现场踏勘，项目厂界外500米范围内大气环境保护目标见下表。 表3-3项目主要环境保护对象及目标 环境 要素; 保护对象; 坐标（度分秒）; 居民数量; 相对 位置; 相对厂界距离m. 东经; 北纬. 环境空气; 虎家崖村; 107°31'30.828"; 34°52'54.966"; 93户/280人; NW; 80. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气排放标准 （1）施工期 本项目施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017），具体控制指标详见表3-4。 表3-4施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. *周界外浓度最高点一般应设罝于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. （2）运营期 项目破碎、磨粉废气主要为颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；挤出、注塑工艺废气主要为非甲烷总烃，其有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中的表5特别排放限值；非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表9规定的限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1规定的特别排放限值。详情见表3-5、3-6、3-7、3-8。 表3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-6《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物; 排放限值; 适用的合成树脂类型; 监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 60mg/m3; 所有合成树脂; 排气筒; 4.0mg/m3. 颗粒物; 20mg/m3; 所有合成树脂; 企业边界; 1.0mg/m3. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3kg/t产品; 所有合成树脂 （有机硅树脂除外）; /; /. 表3-7《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号; 控制项目; 厂界标准（无量纲）; 排气筒高度（m）; 排放标准值（无量纲）. 1; 臭气浓度; 20; 15; 2000. 表3-8厂区内VOCs无组织排放限值mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目运营期无生产废水产生；生活污水经化粪池预处理后排污市政污水管网进入园区污水处理厂处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3-9污水排放标准 标准名称; 执行标准; 项目; 标准值; 单位. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）; 三级标准; pH; 6~9; 无量纲. COD; 500; mg/L. BOD5; 300. SS; 400. 《污水排入城镇下水道 水质标准》 （GB/T31962-2015）; B级标准; 氨氮; 45; mg/L. 总磷（以P计）; 8. 总氮（以N计）; 70. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见下表。 - 表3-10厂界噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物控制标准 固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定和要求。一般固体废物其贮存满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕19号）的要求和国家“十四五”总量控制指标，总量控制指标为氮氧化物、化学需氧量、氨氮和VOCs。 本项目生活污水进入化粪池，排入市政污水管网，最终排入麟游经济技术开发区园区污水处理厂进一步处理，项目污水总量纳入该污水处理厂总量指标进行考核。本项目COD、氨氮无需单独申请总量，仅对总量进行核定，其中：COD：0.088t/a，NH3-N：0.01t/a。 本项目废气总量控制指标为VOCs，经环评计算，建议VOCs总量控制指标为5.74t/a。具体总量控制以对本项目环评报告表具有审批权限的环境保护主管部门下达的总量控制指标为准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为循环水池建设、办公区简易装修、生产陈建设备安装等，项目施工期较短，施工过程污染物主要有施工废气、施工废水、噪声及固废，具体如下。 1、施工期废气治理措施 施工期废气主要为车辆运输废气及循环水池建设施工扬尘。 （1）运输车辆排放的尾气主要污染物为NOx、CO及THC等。本项目施工场区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。另外合理规划运输路线，加强车辆维护，使车辆处于良好的运行状态，限制车速都能减少废气的产生。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响不大。 （2）施工扬尘防治措施：结合《宝鸡市大气污染防治条例》中施工扬尘的相关要求及本次环评要求施工单位采取如下扬尘控制措施。 ①施工工地周围按照规范设置硬质材料密闭围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。全面落实建筑施工“六个100%管理”； ②建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。 ③车行道路采取硬化或者铺设礁渣、砾石或其他功能相当的材料等措施。 ④建筑施工工地进出口应当设置车辆清洗设备及配套的废水沉淀池，车辆冲洗干净后方可驶出，沉淀池需定期清理。运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边100m以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土； ⑤土方作业、拆除、爆破等易产生扬尘的工程，采取洒水抑尘措施。 ⑥禁止在大风天气进行施工扬尘作业。 ⑦公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 2、施工废水治理措施 本项目施工期污水主要为施工人员生活污水。 施工期施工人员不在施工场区食宿，施工人员按20人计，日产生生活污水约0.4m³/d，施工期依托园区管委会化粪池处理，因此，采取防范措施后，本项目施工期生活污水对水环境的影响较小。 3、施工期噪声治理措施 本项目噪声主要来源于车辆噪声、设备装卸、安装等过程产生的偶发性噪声，噪声源特点是：噪声源数量少，主要分布在厂房内。其等效声级值约70dB（A）-90dB（A）之间。现就施工期噪声控制措施提出以下要求： （1）严格控制施工时间，合理安排施工计划。 （2）施工运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。 （3）严格操作规程，降低人为噪声。如设备的装卸、安装过程产生的金属撞击声； 采取以上措施后，项目施工期施工噪声对区域声环境影响相对较小。 4、固体废弃物治理措施 项目施工期固体废物主要是设备包装材料和施工人员生活垃圾。 员工生活垃圾按0.5kg/人·d，施工人员按20人计，则产生的生活垃圾产生量为10kg/d，生活垃圾和设备包装材料统一收集后，由环卫部门统一清运。 综上措施，本项目施工期产生的污染物在采取本环评提出的措施后可将对环境的影响降到最低，施工结束后，施工期环境影响消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 4.1废气 4.1.1、废气源强核算 从项目生产工艺流程及产污环节可知，项目运营期主要的废气污染源的种类包括有组织排放源和无组织排放源两大类，其中有组织排放废气为：排气筒排放的有机废气、臭气以及颗粒物，无组织排放废气主要是未被集气罩收集的非甲烷总烃和尘。 表4-1本项目污染物产排情况及污染防治措施一览表 产污环节; 分选、破碎、磨粉; 挤出、注塑成型; 装卸、上料; 呼吸粉尘; 包装粉尘. 污染物种类; 颗粒物; 非甲烷总烃; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 烟气量（m3/h）; 20000; /; 90000; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 544.825; 28.675; 15.51; 1.55; 6; 61.07; 3.1. 产生速率（kg/h）; 103.19; /; 1.96; /; /; /; /. 产生浓度 （mg/m3）; 5159.33; /; 21.76; /; /; /; /. 处理措施; 布袋除尘器; /; 二级活性炭; /; 密闭厂房+喷淋; 布袋除尘器; 布袋除尘器. 是否可行技术; 是; /; 是; /; 是; /; /. 排放量（t/a）; 5.45; 28.675; 4.188; 1.55; 2.4; 0.18; 0.338. 排放浓度 （mg/m3）; 51.59; /; 6.52; /; /; /; /. 排放速率（kg/h）; 1.03; /; 0.588; /; 0.45; 0.03; 0.06. 单位产品排放量; /; /; 0.004kg/t产品; /; /; /. 排放形式; 有组织DA001; 无组织; 有组织DA002; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织. （一）颗粒物源强 （1）、有组织粉尘 ①分选、破碎粉尘 项目分选工序主要是对块状煤矸石分筛颜色及大小，此过程产生少量的粉尘，由于煤矸石为块状物料，分选粉尘产生量较小，难以定量。本环评仅做定性分析。 项目生产过程中块状原料破碎磨粉产生粉尘。原料按碳酸钙、煤矸石粉煤灰全部破碎计，根据建设单位提供资料，项目分选固渣量约为原料总量的30%，及分选固渣约为90000t/a，则项目破碎量为310000t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）42废弃资源综合利用行业系数手册中以矿渣/钢渣/水渣/炉渣/铁矿渣为原料，破碎+筛分工序颗粒物的产污系数为660g/t－产品，项目破碎原料量及为粉状成品量，则本项目破碎过程粉尘产生量为204.6t/a。 ②粉磨粉尘 本项目在磨粉过程会产生一定量的粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3099其他非金属矿物制品制造行业系数表”可知，粉磨工艺粉尘产污系数为1.19千克/吨－产品，项目石粉粉料量为310000t/a，则粉磨粉尘产生量为368.9t/a。项目磨粉机为密闭磨粉及输送。 本项目粉磨生产为生产设备磨粉机与物料输送系统一体全封闭式输送连接，磨粉与分选、破碎工序产生的粉尘微负压收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后由一根高15m高（DA001）的排气筒排放，风机风量为20000m3/h，微负压总收集效率约为95%，故粉末粉尘有组织产生量544.83t/a，有组织粉尘排放速率为75.67kg/h，有组织排放浓度4881.94mg/m3，无组织粉尘产生量28.68t/a，据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，颗粒物末端治理技术袋式除尘处理效率为99%，则破碎粉尘有组织排放量约为5.45t/a，年工作时间为5280h，有组织粉尘排放速率为1.03kg/h，排放浓度51.59mg/m3；无组织粉尘产生量28.68t/a无组织粉尘排放速率5.43kg/h。 （2）、无组织粉尘 ①物料装卸、物料上料 项目原料在厂区内装卸、贮堆过程产生扬尘，主要污染因子为颗粒物，呈无组织形式逸散。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著张良璧等编译）卸料过程产生系数为0.005kg/t原料，上料过程产生系数为0.01kg/t原料；项目原料总用量为400000t，则原料装卸、上料粉尘产生量为6.0t/a，产生速率为1.14kg/h。由于本项目物料装卸、上料均在原料仓库内进行，为封闭式堆场，配套建设有喷淋措施，粉尘最终以无组织的形式排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，围挡、洒水抑尘控制效率为60%，则本项目原料装卸粉尘排放量为2.4t/a，排放速率为0.45kg/h。 ②仓筒呼吸粉尘 本项目设有10个储料罐，块石物料粉磨产出的粉状物料的通过气力输送管道送入成品仓筒储存，用作母粒、果框等后续产品原料使用。物料在存储过程中成品储罐呼吸口会产生一定量的粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3024轻质建筑材料制品制造行业系数表”可知，水泥、轻集料、石灰、粉煤灰等物料输送储存颗粒物产污系数为1.97*10-1千克/吨－产品，颗粒物末端治理技术袋式除尘处理效率为99.7%，即项目成品仓存储粉尘量为筒粉尘产生量为61.07t/a。每个成品储罐仓顶自带布袋除尘器，收集后的粉尘经振动清理落入料仓，则粉尘排放量约0.18t/a，排放速率为0.034kg/h。 ③包装粉尘 根据业主提供资料，本项目磨粉粉料通过吨袋包装厂内运输，粉料出料包装过程会有少量粉尘外逸，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，粉状物包装时散逸系数为0.01kg/t·装料，则该工序粉尘排放量为3.1t/a，产生的包装粉尘经集气罩（集气罩采用微负压，收集效率为90%）收集后经设备自带布袋除尘器处理，厂房内无组织排放，布袋除尘器处理效率为99%，则包装粉尘排放量为0.338/a，排放速率为0.064kg/h。 （二）有机废气排放源强 本项目生产在挤出、注塑过程会产生有机废气，以非甲烷总烃表征。 项目生产线原料主要为聚丙烯、聚乙烯、碳酸钙、煤矸石、粉煤灰等，仅原料聚丙烯、聚乙烯（年用量135000t）产生有机废气，以下均按产品中聚丙烯、聚乙烯有机废气全部挥发分析源强。项目为8小时三班制，生产330天，年运行时间为7920h，造粒、挤出、注塑等有效年运行时间约为90%，有效运行时间7128h。 - 源强类比《贺州市兑风新材料有限公司年产22万吨塑料填充母料、年产6万吨塑料可降解母料、年产9万吨塑料改性母料项目一期工程竣工环境保护验收监测数据》（2024年8月），挤出工序排气筒中非甲烷总烃排放情况详见表4-2： 表4-2类比项目恶臭检测结果一览表 监测点位; 监测日期; 监测次数; 非甲烷总烃; 生产负荷. 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h. DA001废气排气筒出口; 2024.8.28; 第一次; 5.74; 0.44; 80%. 第二次; 15.8; 0.44. 第三次; 14.6; 0.41. 2024.8.29; 第一次; 15.6; 0.46; 80%. 第二次; 14.5; 0.43. 第三次; 15.8; 0.47. 类比企业生产资料分析详见表4-3。 表4-3类比企业可行性分析一览表 名称; 生产规模; 原料; 生产工艺; 废气收集处理措施. 类比企业（贺州市兑风新材料有限公司）; 年产37万吨塑料母粒; 碳酸钙粉、聚丙烯、聚乙烯、石蜡、其他助剂; 挤出; 二级活性炭吸附设备. 本项目; 年产40万吨塑料母粒、10万吨塑料制品; 煤矸石粉、碳酸钙粉、聚丙烯、聚乙烯、石蜡、其他助剂; 挤出、注塑; 二级活性炭吸附设备. 由上表可以看出，项目两者所用原料、生产工艺基本一致，末端有机废气处理设施为二级活性炭吸附与本项目一致，具有可比性。 本次环评要求挤出、成型工序尽量密闭收集，废气经集气罩收集后经二级活性炭（收集效率90%），二级活性炭吸附装置处理效率70%，排放速率参照最大值0.47kg/h计，处理后有组织排放。项目挤出、成型废气产排情况见下表： 表4-4项目挤出、成型废气分析一览表 污染源工序; 原料使用量t/a; 工况h/a; 主要污染物. 污染物; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 处理措施; 排放形式; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 挤出/成型工序; 135000; 7128; 非甲烷总烃; 1.958; 15.51; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 有组织; 0.588; 4.188. 无组织; 0.22; 1.55. - B.污染治理措施 风量核算：项目计划在挤出机、注塑机废气排口上方设置集气罩，风量参照《环境工程设计手册》中如下公式： Q=kPHVx 式中：Q—风量m3/s K—考虑沿高度速度分布不均的安全系数，通常K=1.4 P—罩口常开周长m，（根据企业提供资料，挤出机的出口上方的集气罩敞开面周长为2.2m，注塑机的出口上方的集气罩敞开面周长均为3.2m）； H—罩口距污染源的距离（本项目取0.3m） Vx=控制速度（本项目取0.5m/s） 根据上式，挤出机单台风量为Q=1.4×2.2m×0.3m×0.5m/s×3600=1663.2m3/h，注塑机单台风量为Q=1.4×3.2m×0.3m×0.5m/s×3600=2419.2m3/h。根据项目情况（45套挤出设备、4套注塑设备）产生的有机废气风机风量为L=84520.8m3/h。考虑到风量损失，取90000m3/h。集气罩四周加装软帘密闭全面覆盖产污点，且挤出废气温度较高，向上扩散，有组织废气收集效率可以达到90%，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，挤出废气经集气罩收集至集气管道中，经“二级活性炭吸附（吸附效率70%）”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。经计算，有组织非甲烷总烃排放速率为0.59kg/h，排放浓度6.53mg/m3。 （三）臭气浓度 项目挤出工序产生的有机废气成分比较复杂，在排放过程中会同时产生异味。类比《贺州市兑风新材料有限公司年产22万吨塑料填充母料、年产6万吨塑料可降解母料、年产9万吨塑料改性母料项目一期工程竣工环境保护验收监测数据》（2024年8月），挤出工序排气筒中恶臭及厂界恶臭排放情况详见表4-5。 表4-5类比项目恶臭检测结果一览表 检测点位; 有组织废气排气筒出口; 执行标准. 2024-8-28; 2024-8-29. 臭气浓度; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 968; 961; 965; 961; 965; 968; 2000. 无组织恶臭检测结果. 臭气浓度; 2024-8-28; 2024-8-29; 执行标准. 上风向1#; 17; 15; 15; 15; 15; 16; 20. 下风向1#; 15; 15; 17; 17; 17; 15; 20. 下风向2#; 14; 16; 15; 15; 17; 15; 20. 下风向3#; 17; 15; 14; 16; 14; 15; 20. 根据表4-3可知，注塑、吹塑工序排气筒出口监测臭气浓度最大值为968（无量纲），厂界处监测臭气浓度＜17（无量纲），均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中排放标准要求。 根据类比，本项目挤出成型工序废气经集气罩+二级活性炭吸附装置处理后排气筒臭气浓度臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）相关要求（15m高排气筒臭气浓度2000，厂界臭气浓度20）。 4.1.2废气处理可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）要求，污染物种类为颗粒物时，采用集气收集+布袋除尘为可行技术。根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中“表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”可知，塑料制品污染物种类为非甲烷总烃，可行技术可采用喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法以上组合技术；橡胶制品臭气浓度、恶臭特征污染物采用喷淋、UV光氧化/光催化、低温等离子、吸附、生物法两种及以上组合技术时，为可行技术”。 本项目生产过程产生的有机废气、臭气浓度采用二级活性炭吸附技术，粉尘采用集气收集+布袋除尘技术，属于推荐的可行技术； 企业颗粒物采取集气+布袋除尘处理技术处理后经15米排气筒排放后颗粒物排放浓度为48.82mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；有机废气采用集气罩收集+二级活性炭吸附处理技术处理后经15米排气筒排放，经二级活性炭吸附技术治理后非甲烷总烃排放浓度为5.745mg/m3。项目有机废气总排放量为5.74t/a，单位产品非甲烷总烃排放量为0.118kg/t产品。本项目有机废气非甲烷总烃与颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中相关标准要求。 因此，本项目废气处理设施可行。 4.1.3总量控制分析 经前文计算，项目VOCs总量控制指标为5.74t/a。经查阅《陕西麟游经济技术开发区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》总量控制内容：规划园区内VOCs规划总量为43.531t，其现有工业源VOCs排放量0.000548t，新增陕西宝麟晟矿山设备有限责任公司0.33t。截止现在，规划园区内VOCs排放余量43.2t，项目VOCs总量排放低于园区余量，满足园区总量控制。 4.1.4非正常工况废气 非正常工况主要是停电、设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响。即本项目活性炭吸附异常，废气未经处理直接排入大气。非正常情况下大气污染物排放详见下表。 表4-6非正常情况下大气污染物排放一览表 污染源/编号; 非正常排放原因; 污染物; 排放形式; 污染物排放; 单次持 续时间 /h; 年发生频次/次; 应对措施. 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）. DA001; 废气处理设施发生故障; 颗粒物; 有组织; 5159; 103.18; 1; 1; 立即停止生产. DA002; 非甲烷总烃; 21.76; 1.96. 本环评拟从下面几方面建议建设单位做好防范工作： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②严格按照环保设备使用手册，定期对活性炭进行更换，对布袋进行清理； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 4.1.5自行监测要求 在运营期应对污染源按照排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 项目运营后监测工作可由企业自身完成，企业如不具备工作条件，可委托有资质的监测单位进行，并做好监测数据的报告和存档，根据本项目运营期的环境污染特点与《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），等相关规定要求，制定了污染源监测计划表，见表4-7。 表4-7项目废气监测情况设置一览表 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 控制指标. 废气; 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 排气筒（DA002）; 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 项目地厂界上风向1个点，下风向3个点; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 4.2、废水 4.2.1产排污环节、污染物种类、污染物产生浓度和产生量 根据前文水平衡图分析，生产冷却水进入循环水池（50m2）处理全部循环回用生产；生活污水经化粪池收集预处理后排入市政管网，进入园区污水处理厂集中处理达标排放。 本项目生活污水水质数据参照《城市生活污水中污染物分类及处理性评价》（给水排水：Vol.30 NO.9 2004；王晓昌，金鹏康，赵红梅，孟令八），城镇生活污水中污染物浓度一般为COD：275mg/L、BOD5：150mg/L、SS：165mg/L、氨氮：25mg/L；总磷：8mg/L（以P计）、动植物油：120mg/L。 本项目废水污染物产排情况见下表： 表4-8水污染物情况一览表 产物环节; 员工生活. 类别; 生活污水. 废水产生量m3/a; 400. 污染物种类; COD; BOD; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 275; 150; 165; 25; 8; 120. 产生量（t/a）; 0.11; 0.06; 0.066; 0.01; 0.003; 0.048. 治理设施; 名称; 化粪池. 治理工艺; 厌氧发酵. 治理效率; 20; 10; 60; 0; 0; 90. 是否可行技术; 是. 削减量（t/a）; 0.022; 0.006; 0.040; 0; 0; 0.043. 出水浓度（mg/L）; 220; 135; 66; 25; 8; 12. 废水排放量（t/a）; 0.088; 0.054; 0.026; 0.01; 0.003; 0.005. 排放去向; 麟游经济技术开发区园区污水处理厂. 生产冷却水进入循环水池（50m2）全部循环回用生产；生活污水经化粪池收集预处理后排入市政管网，进入园区污水处理厂集中处理达标排放，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准排放。 4.2.2依托污水处理设施可行性分析 根据调查，麟游经济技术开发区污水处理厂于2024年11月竣工运行，项目生活污水经化粪池收集预处理后排入市政管网，进入园区污水处理厂集中处理达标排放。 麟游经济技术开发区污水处理厂项目占地面积为18000m2，主要负责麟游经济技术开发区常驻村庄、污水管网沿线工矿企业产生的生活污水及部分工业废水，总投资约7251.9万元，污水处理厂处理规模5000m3/d。 污水处理工艺：城镇污水→粗格栅→提升泵→细格栅→旋流沉砂池→调节池→多模式A2/O生化池→二沉池→絮凝沉淀+纤维转盘滤池→反硝化深床滤池→接触消毒池→巴氏计量槽→外排水达标排放。 ①污水处理厂接纳污水可行性分析 根据《陕西麟游经济技术开发区总体规划》，本项目位于麟游经济技术开发区滨河六路2号，属于陕西麟游经济技术开发区总体规划中区范围内，因此，生活污水纳入麟游经济技术开发区污水处理厂处理是可行的。 ②水量接纳可行性 污水处理站设计日处理污水5000m3/d，本项目产生的污水量约为1.22m3/d，占污水处理厂剩余处理能力的0.024%，所占份额较小。因此麟游经济技术开发区污水处理厂有足够的容量处理本项目排入的污水。 ③水质接纳可行性 本项目外排污水主要为生活污水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等。由工程分析可知，本项目经预处理后外排污水可满足污水处理厂进水水质要求。 ④达标排放可靠性 污水处理厂出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，并符合达《陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）》A标准。 综上，就服务范围、处理能力而言，本项目生活污水排放不会对污水处理厂处理能力造成冲击，麟游经济技术开发区污水处理厂有足够的容纳本项目的废水，具有依托可行性。 4.2.3建设项目污染物排放信息 表4-9废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 是否为可行技术; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治 理设施 工艺. 1; 生活污水; COD、 BOD5、NH3-N、SS、TP、TN; 污水处理厂; 非连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 化粪 池; 厌氧+沉淀; DW 001; 是; 生活污水 o雨水排放 o清净下水排放 o生产废水 o车间或车间处理设施排放. 4.3、噪声 4.3.1预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中规定，本项目选用导则中附录A、B中给定的噪声预测模型进行声环境影响预测。 （1）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见图4-1。 图4-1室内声源向室外传播示意图 ①如果已知声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1——某个室内声源靠近围护结构处的声压级； Lw——某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）；Lp1ij——声源的声压级，dB（A）； N——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2=Lp1−（TL+6） 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB（A）；Lp2——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB（A）；TL——隔墙（或窗户）倍频带的声压级或A声级的隔声量，dB（A）； ⑤将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw； Lw=Lp 2（T）+10 lgS 式中： S——透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （2）室外声源 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB（A））为： 式中： LP（r）——测点的声压级（dB（A））； LP0——点声源在r0（m）距离处测定的声压级（dB（A））；r——点声源距预测点的距离（m）； （3）对预测点多源声影响及背景噪声的叠加 式中： N——声源个数； L0——预测点的噪声背景值（dB（A））； LP（r）——预测点的噪声声压级（dB（A））预测值。 4.3.2噪声污染源源强 项目主要产生噪声设备有破碎机、磨粉机、挤出机、风机等，其噪声级大致在75~95dB（A）之间。噪声类型主要是机械设备噪声和空气动力噪声，噪声源强见下表。 表4-10噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 水泵; 47; 214; 1; 80/1; 四周围护、基础减振; 全天. 2; 废气处理设施风机（破碎区）; 50; 202; 1; 85/1; 四周围护、消声、减振; 6:00~22:00. 3; 废气处理设施风机（造粒区）; 125; 170; 1; 85/1; 四周围护、消声、减振; 全天. 注：以厂界西南角为原点（0，0） 表4-11噪声源强调查清单（室内） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 破碎厂房; 分选机; 2台; 75; 基础减振、厂房隔声、风管软连接; 6:00~22:00; 45; 1. 2; 破碎机; 2台; 92; 6:00~22:00; 58; 1. 3; 雷蒙磨; 5台; 83; 6:00~22:00; 55; 1. 4; 造粒车间; 螺杆挤出机; 20台; 80; 全天; 56; 1. 5; 切粒机; 20台; 78; 全天; 56; 1. 6; 注塑吹膜车间; 注塑机; 4台; 80; 全天; 53; 1. 7; 挤出机; 15台; 78; 全天; 52; 1. 8; 其他挤出线; 挤出机; 10台; 78; 全天; 51; 1. 4.3.3预测结果与评价 正常运行工况下，厂界噪声级预测结果见表4-12。 - 表4-12本项目厂界噪声贡献值单位：dB（A） 点位名称（最大处）; 昼间; 夜间; 标准值; 达标情况. 背景值; 贡献值; 预测值; 背景值; 贡献值; 预测值. 东厂界; /; 51; /; /; 47; /; 3类（昼间65；夜间55）; 达标. 南厂界; /; 53; /; /; 49; /; 达标. 西厂界; /; 55; /; /; 52; /; 达标. 北厂界; /; 53; /; /; 50; /; 达标. 由表4-9可知，采取隔声、消声、基础减振等综合防治措施，再经过距离衰减后，项目厂界四周昼、夜间噪声预测贡献值值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目运行后对外界声环境影响较小。 4.3.4噪声监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），具体监测要求见下表。 表4-13项目噪声监测计划 内容; 污染物项目; 监测频次; 监测点位; 执行标准. 噪声; 等效声级Leq（A）; 1次/季; 厂界外四周1米，昼间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4.4、固废 4.4.1固废产排情况 本项目主要固废为边角料、生活垃圾、废活性炭、除尘器收尘、废液压油和废油桶。 ①生活垃圾 项目职工定员50人，生活垃圾产生量以每人每天产生0.5 kg计，则生活垃圾产生量为8.25t/a。生活垃圾收集后，委托环卫部门定期清运。 ②边角料 本项目产生的边角料作为原料回用于生产，根据建设单位提供资料，边角料产生总量约为产品总量的0.01%，即产生量为50t/a。经破碎后回用于生产。 ③除尘器收尘 项目破碎磨粉等生产工序产生的粉尘采用除尘器收集处理，经前文计算，粉尘收集量约为606.63t/a，收集后回用于生产。 ④废包装材料 项目废包材料主要来源于原料包装袋及成品包装过程产生废包装材料等；根据建设单位提供资料，产生量约为0.5t/a。这部分废弃包装材料属于一般性固废，集中收集外售。 ⑤分选固渣 项目煤矸石分选过程会产生部分不可利用废渣，根据建设单位提供资料约为煤矸石原料量的30%，则分选固渣约为90000t/a。作为建筑材料外售。 ⑥废活性炭 本项目对生产过程中产生的非甲烷总烃采用活性炭吸附处理，根据废气治理设施设计，每套活性炭吸附装置有效填充容积约为2.0m3，填充活性炭比例约为400kg/m3~500kg/m3，则按照最大比例计算，一次可以填充活性炭1t。 根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期）中内容，挥发性有机物活性炭饱和吸附量约为200mg/g~300mg/g，本报告有机废气活性炭饱和吸附量按250mg/g计，即按1吨活性炭可吸收0.25吨有机废气污染物统计，依据本工程分析，本项目有机废气经活性炭处理去除的有机废气量约为9.77t/a，则需活性炭39.08t/a。 环评要求本项目活性炭定期更换，根据《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号：“采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g。”考虑一定预留以及预防废气事故排放，建议活性炭使用满500h更换1次。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW49非特定行业900-039-49净化过程中产生的废活性炭，收集暂存危险废物贮存库后委托有资质单位处置。 ⑦废液压油、废油桶 项目注塑工序产生的废液压油属于危险废物。根据建设单位提供资料，废液压油产生量约为2.0 t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-218-08；液压油由原料桶密封保存，使用完后会产生少量废油桶，产生量约为0.02 t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW08非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染废矿物油的废弃包装物。于危险废物贮存库临时贮存后交由有资质单位处置。 - 本项目营运期产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况如下表所示。 - 表4-14项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 名称; 废物类别; 废物代码; 性状; 产生量（t/a）; 采取的处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; 8.25; 收集交由环卫部门处置. 2; 废包装材料; 一般固废; 283-001-07; 固态; 0.5; 集中收集外售. 3; 边角料; 一般固废; 283-001-07; 固态; 50; 回用生产. 4; 除尘器收尘灰; 一般固废; 283-001-07; 固态; 606.63; 回用生产. 5; 分选固渣; 一般固废; 283-001-07; 固态; 90000; 作为建筑材料外售. 6; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 固态; 39.08; 于危险废物贮存库临时贮存后交由有资质单位处置. 7; 废液压油; 危险废物; 900-218-08; 液态; 2.0. 8; 废液压油桶; 危险废物; 900-249-08; 固态; 0.02. 4.4.2固体废物污染防控技术要求 1、一般固废暂存可行性分析 厂房内设置一般固废堆放区，满足防风、防雨、防晒的要求。占地面积20m2，设置不同区域，一般固废分类储存，可满足本项目固废的存放要求。企业严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定，将产生的一般固废定期清理收集，妥善处置。 2、危险废物暂存可行性分析 建设单位拟在生产车间内设置危废贮存设施，占地面积约为20m2。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）要求，本次环评对项目产生的危险废物的贮存、管理和转运提出如下要求： （1）危险废物识别标志 ①危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。 ②危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。 ③危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。 ④同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。 图4-2危险废物贮存设施标志 图4-3危险废物标签样式示意图 （2）贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移 途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 （3）贮存过程污染过程要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （4）转运要求： ①做好危险废物转移情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ②填写转移联单； ③转运输过程使用危险货物运输车，遵循相关危险货物运输规定； ④转运输过程采取防扬散、防渗漏等措施。 因此，采取上述措施后，本项目产生的固体废物均采取了合理和安全的处置，处置率为100%，评价认为，项目产生的固体废物不会对项目所在地和周围环境产生二次不良影响。 5、运营期地下水和土壤环境影响和保护措施 5.1污染源及污染途径识别 本项目地下水和土壤污染源、污染物类型、污染途径及可能受影响的环境目标见下表所示。 表4-15本项目地下水和土壤污染源及途径识别一览表 序号; 污染源所属单元; 污染源; 污染类型; 污染途径. 1; 危废物贮存间; 废活性炭、废液压油、废液压桶; 泄露; 土壤下渗、地表径流. 2; 油类存储区; 润滑油; 泄露; 土壤下渗、地表径流. 5.2污染防控措施 本项目根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照HJ610-2016中参照表7中提出防渗技术要求进行划分及确定，具体见下表。 - 表4-16本项目厂区分区污染防治措施一览表 防渗区域; 防渗类别; 防渗系数; 防渗措施. 油类储存区、 危险废物贮 存设施、; 重点防渗区; K≤10-10cm/s; 防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层+环氧树脂漆进行防渗、防腐处理，确保防渗性能与6.0m厚黏土防渗层等效，防渗系数为K≤1×10-10cm/s；增设托盘进行重点防渗处理，危废桶装收集后置于托盘上，禁止直接接触地面；内部设分区标识，不同种类危废进行分类分区暂存；. 其他区域（生产区域、厂区道路、办公区等）; 简单防渗区; 地面硬化; 防渗混凝土，水泥硬化. 6、环境风险 6.1环境风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B内容，结合本项目涉及原辅料的理化特性及毒理特性，识别出本项目涉及的风险物质储存量及理化性质见下表所示。 - 表4-17本项目环境风险物质识别一览表 序号; 风险物质名称; 储存位置; 储存、包装方式; 最大贮存量; 危险性质. 1; 液压油; 油类储存区; 桶装; 2.0t; 易燃性和毒性. 2; 废液压油; 危险废物贮存间; 桶装; 2.0t; 易燃性和毒性. 根据建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，计算每种物质在院界内的最大存在总量与其对应的临界量的比值Q，具体计算如下式： 式中，q1，q2…，qn--每一种危险物品的现存量； Q1，Q2…Qn--对应危险物品的临界量。 - 表4-18项目Q值计算结果一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 油类物质; /; 4.0; 2500; 0.0016. 项目Q值; 0.0016. 根据上表得知，各危险品存储量远小于临界量，物质总量与临界量比值Q值0.0016＜1，所以项目不构成危险化学品重大危险源，风险潜势为I。 评价等级的划分见下表。 - 表4-19评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 本项目评价环境风险评价工作等级为简单分析。 2）生产设施风险识别 根据项目建设内容及工艺，项目运营期可能出现环境风险的主要装置见表4-20。 表4-21项目主要环境风险装置表 序号; 装置; 风险因素. 1; 生产车间; 液压油、润滑油泄漏. 2; 危险废物贮存间; 危险废物遇明火发生火灾. 6.2危险物质及风险源可能影响途径 根据原辅料特性及项目工艺流程，项目可能引发的环境风险见表4-22。 表4-22危险物质引发的环境风险类型表 序号; 风险因素; 转移途径及污染类型. 1; 液压油、润滑油泄漏; 渗入地面造成土壤乃至地下水污染；遇明火后带来的火灾、爆炸等产生的大量有害气体对周围环境、工作人员的身体健康带来较大威胁. 2; 危险废物贮存设施; 遇明火后带来的火灾、爆炸等产生的大量有害气体对周围环境、工作人员的身体健康带来较大威胁. 6.3环境风险防范措施 1）泄漏事故防范措施 A.实施堵漏人员必须经过专门训练，并配备专门的堵漏器材和工具，作业时必须严格执行防火、防静电、防中毒等安全技术要求。 B.根据现场情况确定堵漏方案。如现场情况变化，应立即启动突发环境事件应急预案。 C.事故救援应以人员安全为首要任务，在必要的情况下，应迅速撤离事故现场。 2）危险废物贮存间风险防范措施 A.危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）的要求规范建设，并做好防雨、防风、防渗、防漏等措施。暂存间内还应配备干粉灭火器、惰性吸附剂等材料，防止发生事故时能对事故进行应急处理。 B.危险废物贮存间内各种危险废物要有单独的贮存容器，并贴上标签；容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。 C.危险废物贮存间还应按照要求设置导流沟等措施，危险废物在事故状态下可通过导流沟进入暂存池收集；各危险废物暂存过程中对区域地表水不会产生较大影响，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。 3）火灾和爆炸的风险防范措施 A.严禁在危废间、喷漆房吸烟及携带火种、易燃易爆物品、有毒易腐蚀物品及其他危险物品进入厂区； B.建立企业环境风险应急机制，加大巡检力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。项目区应配备灭火器等应急器材； C.加强对厂区的监管。 6.4环境风险评价结论 本项目潜在的危害较大的环境风险事故为：液压油、润滑油或废矿物油泄漏。项目矿物油使用量较小，建设单位制定完善安全管理、降低风险规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面采取成熟的降低事故风险的经验和措施。在落实各项措施的前提下，项目安全性将得到有效的保证，环境风险事故发生概率较小，环境风险属可接受水平。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（分选、破碎、磨粉废气） | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 布袋除尘器+15m高排气筒DA001 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16 297-1996）表2中二级标准 |
|  | DA002（挤出、注塑废气） | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 二级活性炭+15m高排气筒DA0002 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中特别排放限值要求；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准） |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 喷淋、布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16 297-1996）表2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 车间通排风 | 厂界：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9、 厂区内：非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019附录A.表A.1 |
|  |  | 臭气浓度物 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 破碎机、挤出机、注塑机、风机等设备 | 等效A声级 | 隔声减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫清运 | / |
|  | 一般工业固废 | 边角料、布袋除尘器收集的粉尘 | 回用于生产 | 一般固体废物其贮存满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |
|  |  | 废包装材料、分选固渣 | 外售 | / |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 于厂区危险废物贮存间收集后，委托资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定 |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废液压油桶 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目厂区进行分区防渗处理，油类储存区、危险废物贮存区域进行重点防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目可能发生的环境风险事故主要为润滑油泄漏危害大气、地表水与土壤。 环境风险事故一旦发生应尽快找出原因，启动应急预案，尽量减少对周围环境的影响，将影响降至最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）环保设施的安全管控要求 ‌安全设计管理‌：环保设施的设计应考虑到安全性，包括但不限于处理工艺的主要控制参数（如温度、压力、浓度、流量、pH等）应设置相应的检测、报警设施及自动控制系统。 ‌建设管理‌：环保设施的建设应符合相关标准和规范，确保建设过程中的安全。 ‌运行管理‌：设施的运行管理应严格遵守安全操作规程，确保设施的安全运行。 ‌防护设施‌：各种机械设备裸露的传动部分或运动部分应设置防护罩或设置防护栏杆，周围应保持一定的操作活动空间。应设置防滑、防坠落、防辐射、防静电、防烫灼等防护设施‌。 ‌安全警示标志‌：应设置安全警示标志，包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志‌。 ‌安全管理规定‌：应制定并执行环保设施安全管理规定，确保所有设施运营者、管理者以及相关工作人员都了解并遵守安全规定‌。 （2）环保设施的运行管控要求 A.有组织排放运行管理要求 ①排放口应设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置并达标排放。 ②环保设施应优先于或与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。 ③加强除尘设备与有机废气吸附设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。布袋除尘器与活性炭吸附设施应及时更换布袋除尘器滤袋与活性炭填料，保证滤袋完整无破损与活性炭吸附效率达标。 B.无组织排放运行管理要求 ①粉状物料应采用袋装或罐装等密封措施并储存于储库、堆棚中。 ②粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送应采取密闭或覆盖等抑尘措施。 ③除尘器灰仓卸灰不应直接卸落到地面，卸灰口应采取遮挡等抑尘措施或密闭。除尘灰应采取密闭措施收集、存放和运输。 （3）台账管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范－总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中相关环境管理与监测计划等有关内容，对项目区内的各项环保设施的运行情况进行管理检查。主要环境管理内容应包括： 建立日常环境管理台账，具体要求： （1）按照自行监测方案开展自行监测。 （2）定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 （3）做好环境管理台账记录，主要内容包括加工信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 （4）定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开。 2、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。自主进行竣工环境保护验收，具体验收程序如下： （1）开展验收监测，编制验收监测报告。建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，开展验收监测，编制验收监测报告。 （2）组织验收，提出验收意见。验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存验收不合格的情形。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可组织验收，提出验收意见，并形成验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，由建设单位组织本单位负责环境保护设施建设、运行的有关人员组成验收工作组，开展验收工作。 （3）公开验收报告。建设单位应当在验收报告编制完成后5个工作日内，通过其网站或当地新闻媒体，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。同时，向项目所在地和项目环境影响报告审批的环保部门报送相关信息，并接受监督检查。 （4）登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台。建设单位应当在验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 3、排污口规范化 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。为此，提出本项目排污口规范管理要求如下： （1）基本原则 排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场管理、监督和检查；如实向当地环保管理部门申报排污口数量、位置及排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 （2）环境保护图形标志 在厂区的噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，结合本项目实际污染物排放特点，具体环境保护图形符号根据下表制作并张贴： 表5-1环境保护图形符号一览表 图形标志; 图形代表意义; 符号简介. 标志名称：废气排放源 国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号废气排放源标识废气向外环境排放. 标志名称：噪声排放源 国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号噪声排放源标识噪声向外环境排放. 标志名称：固体废物提示 国标代码：GB15562.1-1995; 固体废物提示. 标志名称：危险废物 国标代码：GB15562.1-1995; 危险废物处置场所； 颜色：背景为黄色，图形为黑色. |

- 六、结论

该项目的建设符合当地的环境保护要求，在采取本环评提出的措施后，各污染物得到了有效控制，对环境的影响不大，从环保的角度分析项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC（t/a） | / | / | / | 5.74 | / | 5.74 | +5.74 |
|  | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 37.041 | / | 37.041 | +37.041 |
| 废水 | COD（t/a） | / | / | / | 0.088 | / | 0.088 | +0.088 |
|  | BOD（t/a） | / | / | / | 0.054 | / | 0.054 | +0.054 |
|  | SS（t/a） | / | / | / | 0.026 | / | 0.026 | +0.026 |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 总磷（t/a） | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | +0.003 |
|  | 动植物油（t/a） | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋（t/a） | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废边角料（t/a） | / | / | / | 50.0 | / | 50.0 | +50.0 |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 606.63 | / | 606.63 | +606.63 |
|  | 分选固渣（t/a） | / | / | / | 90000 | / | 90000 | +90000 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） | / | / | / | 39.08 | / | 39.08 | +39.08 |
|  | 废液压油（t/a） | / | / | / | 2.0 | / | 2.0 | +2.0 |
|  | 废油桶（t/a） | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①